变压器绕制图（简）

| 骨架型号 |  |  | EE16-8 立式5+2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 骨架针位图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜线型号 |  |  | 2UEW, T.E.X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感量 |  |  | L4-5=1.1mH±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏感 |  |  | ＜100uH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压 |  |  | 3500V, 1MIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用机型 |  |  | K18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绕制顺序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 起~末 |  |  |  | 线径 |  | 匝数 |  | 胶带 | 备注 |  |  |  |
| N1 | 1~2 |  |  |  | 0．21*1 |  | 74 |  | 2 | 顺时针密绕层 |  |  |  |
| N2 | 4-NC |  |  | 0．21*1 |  |  | 20 |  | 2 | 顺时针密绕1层 |  |  |  |
| N3 | 4~5 |  |  |  | 0．21*1 |  | 11 |  | 2 | 顺时针居中密绕 |  |  |  |
| N4 | 6~7 |  |  |  | 0．7*1 |  | 4 |  | 2 | 顺时针 |  |  |  |
| 3~磁芯：PIN3脚接地且紧贴着磁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1. N4用三层绝缘线，不加套管，。 2. 磁芯气隙研磨中柱，真空含浸。 3. 各绕组排线应整齐，且无跌层现象。 4. PIN3脚折弯与磁芯充分接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟制 |  | 翁维波 |  |  |  |  |  |  | 2023.03.23 |  | 型号 |  | EE16-8 |
| 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本 |  | V1.0 |
| 批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物料号 |  |  |